министерство образования и науки рф

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского

Л.В. Смирнов, Д.В. Капитанов

ДИНАМИКА УПРУГОГО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

## Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методической комиссией

механико-математического факультета для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 010200 «Прикладная математика и информатика»

Нижний Новгород

2010

УДК 534.1:517.938

ББК В 213

С 50

Рецензент: д.ф.-м.н., проф. А.В. Кочетков

С 50   Смирнов Л.В., Капитанов Д.В. ДИНАМИКА УПРУГОГО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. – 15 с.

Настоящие учебное пособие, служит иллюстрацией аналитического исследования свойств упругих систем на примере устойчивости прямого стержня в зависимости от величины сжимающей нагрузки.

Вывод уравнения и краевых условий изгибных колебаний стержня проводится с использованием вариационного принципа Гамильтона-Остроградского. Полученная математическая модель для случаев шарнирного крепления анализируется аналитическими методами. Кроме обычного исследования поведения корней соответствующего характеристического уравнения рассматривается поведение стержня при наличии нелинейности. Для нелинейного случая строится бифуркационная диаграмма и качественный вид фазовой плоскости до и после потери неустойчивости.

Пособие не содержит материала, подробно излагаемого в доступной учебной литературе, и предназначено для студентов старших курсов естественнонаучных специальностей, знакомых с основами вариационного исчисления и теории нелинейных колебаний.

УДК 534.1:517.938

ББК В 213

 Л.В. Смирнов, Д.В. Капитанов, 2010

Содержание

Список обозначений                                                                                                                                           4

Вариационный принцип Гамильтона-Остроградского и его использование для вывода уравнений,
описывающих колебания распределённых механических систем                                                         5

Вывод уравнения и краевых условий для случая изгибных колебаний стержня с учётом
приложенных на концах сжимающих (растягивающих) сил                                                                 5

Граница устойчивости и динамика после потери устойчивости в случае сжатого стержня при
шарнирном закреплении концов                                                                                                               8

Исследование поведения стержня вблизи границы устойчивости                                                        9

Литература                                                                                                                                                 15

Список обозначений

Т              - кинетическая энергия;

П            - потенциальная энергия;

δ              - знак вариации;

δA            - виртуальная работа всех сил;

δA1            - виртуальная работа непотенциальных сил;

t                 - время;

x                - продольная координата вдоль оси недеформированного стержня;

m               - масса стержня на единицу длинны;

y(x,t)       - поперечное перемещение;

EI               - изгибная жесткость стержня;

Р                - сжимающая нагрузка;

ξ              - коэффициент вязкого трения;

l                 - длина стержня;

F(x,t)         - приложенная внешняя сила;

λ              - собственное значение;

T(t)            - зависящая от времени амплитуда колебаний по первой форме;

S                - площадь поперечного сечения.

- Вариационный принцип Гамильтона-Остроградского и его использование для вывода уравнений, описывающих колебания распределённых механических систем [1]

Согласно общей  формулировке принципа действия движение материальной системы с голономными связями отличается от других, совместимых со связями движений, тем, что для этого движения интеграл от суммы вариации кинетической энергии и работы сил на виртуальных перемещениях, взятый между двумя произвольными фиксированными моментами времени равен нулю, то есть

t1t2δT+δAdt=0.                                                                          (1)

Если выделить работу потенциальных сил и выразить её в виде вариации потенциальной энергии, то можно записать:

t1t2δT−П+δA1dt=0.                                                              (2)

Выражение (1) обычно выводится из общего уравнения динамики. Следует обратить внимание на то, что кроме выполнения основных постулатов классической механики [2] предполагается, что рассмотрение ведётся в инерциальной системе отсчёта, рассматривается движение постоянной по составу системы материальных объектов. Нарушение  любого из этих условий требует уточнения выражения (1), что производится введением некоторых дополнительных сил в общее уравнение динамики, а значит и в выражение (1). Примером такого уточнения может служить случай системы переменной массы рассмотренной в [3].

На базе вариационной задачи, задаваемой выражением (1), может быть получено дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функция, дающая минимум интегралу действия. Это уравнение  Эйлера-Лангранжа при рассмотрении системы с конечным числом степеней свободы или уравнение Эйлера-Остроградского в случае системы с бесконечным числом степеней свободы (модель с распределёнными параметрами).

В заключении отметим, что распространение выражения (1), полученного для системы с конечным числом степеней свободы, на случай распределённых систем осуществляется с помощью предельного перехода [4].

- Вывод уравнения и краевых условий для случая изгибных колебаний стержня с учётом приложенных на концах сжимающих (растягивающих) сил

Будем рассматривать малые, низкочастотные, плоские колебания однородного, прямого стержня. Для вывода уравнения и краевых условий воспользуемся выражением (2). Предполагается, что справедлива система гипотез, исключающих связь колебаний в разных плоскостях и позволяющая раздельно рассматривать деформации, которые обусловлены чистым, плоским изгибом. В данном случае для описания деформации изгиба оси стержня достаточно одной компоненты вектора перемещения, зависящей от одной пространственной  координаты, отсчитываемой вдоль оси недеформируемого стержня.

Кинетическая энергия стержня:

T=120lm∂yx,t∂t2dx.                                                                 (3)

Потенциальная энергия:

П=120lEI∂2yx,t∂x22−P∂yx,t∂x2dx.                                         (4)

Здесь учтено, что при малых деформациях кривизна стержня мала, а сила растяжения не зависит от продольной координаты. Первое слагаемое учитывает энергию деформации обусловленную собственной жёсткостью стержня. Второе слагаемое учитывает растяжение-сжатие.

Работа непотенциальных внешних сил в направлении y определяется тремя слагаемыми:

δA1=δAтр+δА[0,l]+AF.                                                                     (5)

Работа сил вязкого трения при поперечном движении стержня (вязкое сопротивление окружающей среды):

δAтр=−0lξ∂yx,t∂tδyx,tdx.

Работа приложенных на концах сил сжатия-растяжения:

δА[0,l]=Pβ∂yx,t∂xδyx,t|0l,                                                                   (6)

β=1 -  если сила «следящая», то есть направленная по оси стержня и дающая составляющую в направлении перемещения,

β=0 - если сила «замороженная», т.е. направленная по оси х.

Работа прочих внешних поперечных сил:

δAF=0lF(x,t)δyx,tdx.

При выводе выражения (6) учтено, что работа пропорциональна проекции силы на направление перемещения, а считающаяся положительной приложенная на концах сила – сжимающая.

После подстановки полученных выражений (3),(4) и (5) в (2) и формальных преобразований, состоящих в исключении производных от вариации путём взятия соответствующих интегралов по частям, с учётом произвольности вариаций получим соответствующее  уравнение Эйлера-Остроградского и краевые условия в альтернативной форме:

EI∂4yx,t∂x4+P∂2yx,t∂x2+ξ∂yx,t∂t+m∂2yx,t∂t2=F(x,t);                     (7)

EI∂2y(x,t)∂x2|x=0δ∂y(x,t)∂x|x=0=0; EI∂2y(x,t)∂x2|x=lδ∂y(x,t)∂x|x=l=0;EI∂3y(x,t)∂x3+P(1−β)∂y(x,t)∂x|x=0δy(x,t)|x=0=0;  EI∂3y(x,t)∂x3+P(1−β)∂y(x,t)∂x|x=lδy(x,t)|x=l=0.                 (8)

Уравнение (7) описывает поперечные колебания, используемые в технической теории стержней. Выражение (8) – это краевые условия в альтернативной форме, то есть в соответствии с видом закрепления на каждом из концов стержня обращается в нуль один из двух сомножителей.

При совпадении оси координат с осью недеформированного стержня получаем следующие условия.

В случае шарнирного закрепления из (8) имеем:

y(x,t)|x=0=0, EI∂2y(x,t)∂x2|x=0=0, y(x,t)|x=l=0, EI∂2y(x,t)∂x2|x=l=0.                                       (9)

И в случае консольного закрепления:

y(x,t)|x=0=0; ∂y(x,t)∂x|x=0=0; EI∂2y(x,t)∂x2|x=l=0; EI∂3y(x,t)∂x3+P(1−β)∂y(x,t)∂x|x=l=0.

- Граница устойчивости и динамика после потери устойчивости в случае сжатого стержня при шарнирном закреплении концов

Рассмотрим линейную модель потери устойчивости шарнирно-закреплённого стержня, деформация  которого описывается уравнением (7) при Fx,t=0. Разделим переменные, подставив решение в виде: y(x,t)=Y(x)T(t).

В результате получим две задачи.

1. Проблему собственных значений:

∂Y4x∂x4+2α∂Y2x∂x2−σYx=0,                                                           (10)

Y(x)|x=0=0, Y(x)|x=l=0, ∂2Y(x)∂x2|x=0=0, ∂2Y(x)∂x2|x=д=0.               (11)

где α=P2EI, σ=λmEI.

2.Задачу для определения зависимости от времени поведения собственных мод деформации:

∂2Tjt∂t2+ξm∂Tjt∂t+λjTjt=0, j=1,4.                            (12)

где λj - собственное значение соответствующей формы колебаний.

Будем искать решение задачи (10), (11) в виде:

Y(x)=Aeikx.                                                                        (13)

После подстановки (13) в уравнение (11) для нахождения k  получим уравнение,

k4−2αk2−σ=0,

решение, которого имеет вид:

k1,2=iδ1=±i−α+α2+σ,

k3,4=δ2=±α+α2+σ.

После преобразования общего решения уравнения (10), используя формулы Эйлера, получим:

Y(x)=j=14Ajeikjx=C1sinδ2x+C2cosδ2x+C3shδ1x+C4chδ1x.                                 (14)

Для нахождения коэффициентов Ci i=1,4 выражения (14) используем краевые условия (11). Приравнивая к нулю детерминант системы соответствующих линейных алгебраических уравнений, после преобразований получим характеристическое уравнение

sinδ2l=0,

решение которого δ2=πjl,j=1,2......

Окончательное выражение для собственных значений и соответствующих мод деформации имеет вид:

λj=EIπjl4−Pπjl2m,   j=1,2.....

Yjx=Cjsinπjxl,     j=1,2.....

С ростом сжимающей нагрузки P первая смена знака собственных значений λjимеет место при j=1. В этом случае из уравнения (12) следует, что решение y(x,t)=T1(t)sinπxl апериодически растёт, то есть стержень теряет устойчивость при

P>Pkp=EIπl2.                                                                          Таким образом при потере устойчивости при малом превышении критического значения сжимающей силы Pкр стержень начинает деформироваться по первой моде и величина деформации апериодически растёт до бесконечности согласно уравнению (12) при j=1 и λj<0. Однако, фактически такой рост невозможен из-за влияния нелинейных факторов, когда деформацию уже нельзя считать малой, и необходимо уточнение математической модели.

- Исследование поведения стержня вблизи границы устойчивости

При потере устойчивости в малой окрестности критического значения сжимающей нагрузки, когда потери устойчивости по второй моде (j=2) нет, появляется изгиб стержня по первой моде деформации. При этом из-за изгиба стержня появляется сила P1 компенсирующая нагрузку. Для учёта этой силы коэффициент перед ∂2yx,t∂x2 в уравнении (7) следует заменить на P−P1.

Рассмотрим стержень, слабо искривлённый в результате потери устойчивости по первой собственной моде деформации (см. Рис.1) и получим выражение для силы P1.

Рис.1.

Длинна стержня l не меняется,  а в результате изгиба все поперечные сечения перемещаются, и если шарнир при x=0 не перемещается, то перемещается шарнир на левом конце, и его координата xk≤l, то есть относительная деформация равна l−xkl.  Длина плоской кривой выражается известной функцией:

l=0xk1+∂yx,t∂x2dx≃0xk1+12∂yx,t∂x2dx=xk+120xk∂yx,t∂x2dx,

откуда получим:

l−xk=120xk∂yx,t∂x2dx.                                                           (15)

При малой деформации стержня l−xk малая величина. Для упрощения выражения (15) заменим верхний предел интегрирования на l, добавив воображаемый кусок на участке xk,l и сохранив малость производной ∂yx,t∂x.

Рассмотрим погрешность при такой замене.

0xk∂yx,t∂x2dx=0l∂yx,t∂x2dx−xkl∂yx,t∂x2dx.

Последний интеграл по теореме о среднем представим в виде:

xkl∂yx,t∂x2dx=∂yx,t∂xср2(l−xk).

Используя выражение (15), после преобразований при малых деформациях получим:

0xk∂yx,t∂x2dx=0l∂yx,t∂x2dx−∂yx,t∂xcp2120xk∂yx,t∂x2dx.

Тогда

0l∂yx,t∂x2dx=0xk∂yx,t∂x2dx1+12∂yx,t∂xcp20xk∂yx,t∂x2dx,

где учтено, что последним слагаемым в квадратных скобках с точностью до второго порядка малости можно пренебречь.

Таким образом, для силы P1 с точностью до поправок более высокого порядка малости имеем выражение:

P1=ESl−xkl≃ES2l0l∂yx,t∂x2dx.                                                    (16)

Окончательно с учётом малой деформации изгиба при подстановке выражения (16) в уравнение (7) получим следующее уравнение движения

EI∂4yx,t∂x4+P−ES2l0l∂yx,t∂x2dx∂2yx,t∂x2+ξ∂yx,t∂t+m∂2yx,t∂t2=0                          (17)

с краевыми условиями (8).

Решение самосопряжённой проблемы собственных значений (10), (11) даёт полную систему функций, необходимую для применения метода Бубного-Галёркина. Для первого приближения по этому методу подставим в (17) решение в виде y=T(t)sinπxl, умножим выражение на функцию сравнения sinπxl и проинтегрируем по продольной координате x. Из требования ортогональности возникающей при этой ошибки к используемой функции сравнения получаем уравнение для T(t):

m∂2Tt∂t+ξ∂Tt∂t+ϕTt=0,                                                   (18)

где

ϕTt=Tt⋅k1+k2T2t,                                                      (19)

k1=EIπl4−Pπl2,  k2=ES4πl4.

Использованные для определения коэффициентов этого уравнения выражения имеют вид:

TtEIπl40lsin2πxldx=TtEIπl4l2;

− P−ES2lπl2T2t0lcos2πxldxTtπl20lsin2πxldx=−TtP−ES4πl2T2tπl2l2;

ξ∂Tt∂t0lsin2πxldx=ξ∂Tt∂tl2;

m∂2Tt∂t20lsin2πxldx=m∂2Tt∂t2l2.

Нелинейное уравнение (18), называемое в литературе уравнением Дуффинга, описывает малые поперечные деформации стержня по первой собственной моде. В линейном случае, то есть при k2=0, уравнение (18) имеет вид:

m∂2Tt∂t2+ξ∂Tt∂t+k1Tt=0.

При k1>0 недеформированное состояние стержня Tt=0, ∂Tt∂t=0 устойчиво, это состояние равновесия в фазовом пространстве Tt,Tt единственно. Для соответствующей критической сжимающей силы при k1=0 имеем  часто называемое формулой Эйлера выражение

Pкр=EIπl2.

При k1=EIπl2−P<0 это состояние равновесия становится седлом, и любая начальная деформация стержня неограниченно растёт.

Рассмотрим нелинейное уравнение (18). При ∂2Tt∂t2=0 и ∂Tt∂t=0 найдём координаты состояний равновесия:

ϕt=Tt⋅T2t⋅k2+k1=0,         T10t=0,      T2,30t=±−k1k2.

При k1>0 недеформированный стержень устойчив, а как единственное состояние равновесия – это устойчивый узел или фокус.

При k1<0 это состояние равновесия становится седлом, в этом случае  на фазовой плоскости Tt,Tt имеются ещё два состояния равновесия 0,T20t  и 0,T30t. То есть при P>Pkpпроизошла бифуркация в виде рождения ещё двух состояний равновесия. Определим тип этих состояний равновесия и их расположение в зависимости от сжимающей силы P.

Линеаризуем уравнение (18) в окрестности точек 0,T20t и 0,T30t, введя замену ΔTit=Tt−Ti0ti=2,3 и подставляя её в выражение (19).

ϕ(ΔTit)=∂ϕTt∂Tt|Tt=Ti0tΔTit=k1+3k2Ti0t2ΔTit=−2k1ΔTit, i=2,3.

Уравнение (18) линеаризованное в малой окрестности каждого из этих двух состояний равновесия имеет вид:

m∂2ΔTit∂t2+ξ∂ΔTit∂t−2k1ΔTit=0, i=2,3,     k1<0.

Каждое из этих состояний равновесия – это устойчивый узел или устойчивый фокус в зависимости от коэффициента трения ξ.

Итак, при P>Pкр в результате бифуркации становится неустойчивым состояние равновесия в начале координат фазовой плоскости Tt,Tt и рождается два устойчивых состояния равновесия.

Построим фазовый портрет и бифуркационную диаграмму [5].

Пусть ξ=0. Умножая  уравнение (18) на ∂Tt∂t, после преобразования получаем интеграл энергии:

T+П=const,                                                              (20)

где T=m2∂Tt∂t2, П=0tϕ(ζ)dζ.

Используя (20), можно построить фазовый портрет как до, так и после потери устойчивости [5]. Получим явные выражения для потенциальной энергии:

П=0tϕ(ζ)dζ=0tk1Tt+k2T3tdt.

На Рис.2а представлены графики П(Tt)и вид фазовых траекторий для k1>0 и k1<0.

Состояниям равновесия соответствуют экстремумы этой зависимости. Для устойчивых состояний равновесия П(Tt) имеет минимум. Построение фазовых траекторий на плоскости Tt,Tt при заданной зависимости П(Tt) подробно приведено в учебной литературе.

При ξ=0 система консервативна, и до потери устойчивости (k1>0) состояние равновесия типа центр, находящееся в начале координат, единственно (Рис.2б). Стержень совершает незатухающие колебания с амплитудой, зависящей от начальных условий.

При потере устойчивости в результате бифуркации новые состояния равновесия при ξ=0 также являются центрами. В зависимости от начальных условий стержень совершает незатухающие изгибные колебания либо около одного из родившихся состояний равновесия, либо огибая оба этих состояния равновесия (Рис.2в).

Рис.2.

Изображённые на (Рис.2б) и (Рис.2в) фазовые траектории соответствуют движению с постоянной энергией. На основании этих двух фазовых портретов легко построить полную картину фазовых траекторий при наличии трения ξ>0. В этом случае полная энергия убывает и фазовые траектории пересекают линии постоянной энергии на фазовой плоскости Tt,Tt снаружи внутрь. Вместо интеграла энергии имеем выражение:

ddtT+П=−ξdTtdt2.

При малом коэффициенте затухания ξ родившиеся состояния равновесия являются устойчивыми фокусами. Фазовый портрет для этого случая представлен на (Рис.3).

Рис.3

Заштрихована область притяжения одного из двух состояний равновесий, соответствующего T20t, т.е. устойчивому изгибу стержня вверх.

Зависимость координат состояния равновесия T20t, T30t от сжимающей нагрузки с учётом их устойчивости является бифуркационной диаграммой [5]:

T2,30t=±−k1k2=±2lπP−EIπl2ES.

Эта диаграмма представлена на Рис.4.

Рис.4

С ростом затухания шаг спирали растёт и при больших значениях коэффициента ξсостояние равновесия становятся узлами, а процесс установившегося равновесия соответствующего изгибу стержня апериодический.

С дальнейшим ростом сжимающей нагрузки стержень теряет устойчивость последовательно по второй, третей и т.д. модам. Построение фазового портрета в этом случае затруднительно и практического интереса не представляет.

Литература.

- Вывод уравнений динамики упругих систем / Л.В. Смирнов – Н.Новгород: ННГУ, 1997. – 15 с.

- Классическая механика / М.А. Айзерман – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 368 с.

- Применение аналитической механики при математическом моделировании динамики гидромеханических и гидроупругих систем. Учебное пособие / Л.В. Смирнов – Н.Новгород: ННГУ,2001. – 45 с.

- Классическая механика / Г. Голдстейн – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1975. – 414 с.

- Элементы теории колебаний: Учеб. пособие для вузов. – 2е изд., перераб. и доп. / В.Д. Горяченко – М: Высш. шк., 2001. – 395с.