Моделирование резонансного туннелирования

в полупроводниковых наноструктурах

Описание лабораторной работы

Составитель: канд. физ.-мат. наук,  доцент  Агарев В.Н. (физический факультет ННГУ)

Целью настоящей работы является освоение компьютерного моделирования явления туннелирования в полупроводниковых наноструктурах.

Введение

Эффект резонансного туннелирования  в тонкопленочных гетероструктурах является основой создания резонансно-туннельных диодов [1]. Интерес к двухбарьерным квантовым структурам обусловлен видом их N-образной вольт-амперной характеристики с участком  отрицательного дифференциального сопротивления и малой инерционностью процесса туннелирования (порядка 10-13 сек). Эти свойства резонансно-туннельных диодов делают их перспективными для создания высокоскоростных приборов терагерцового диапазона и цифровых устройств с временем переключения порядка 10-12 сек и менее.

Физическая модель

Пусть двухбарьерная структура расположена  на расстояниях от 0 до L, тогда волновая функция описывается уравнением Шредингера:

ψ''+2mℏ2(E−U(x))ψ=0                                                        (1)

Здесь m – эффективная масса электрона, которая для простоты считается одинаковой во всей рассматриваемой области. Решением уравнения во внешних областях будут функции вида:

x≤0                  ψ=eikx+re−ikxx                                                                           (2)

x≥L ψ=teik(x−L)                                                                                                                                       ,где r и t – амплитуды отражения и прохождения. Коэффициенты отражения и прохождения есть:

R=r2      ,         T=t2                                                                                       (3)

Граничные условия получим из функций (2):

ψ(0)=1+r                                  ψ(L)=t                                                           (4)

ψ'(0)=ik(1−r)                           ψ'(L)=ikt

Выражая r и t черезψ(0)  и  ψ(L), граничные условия можно записать:

ψ'(0)+ikψ(0)=2ik                                                                                           (5)

ψ'(L)−ikψ(L)=0

Вместе с уравнением (1) условия (5) определяют задачу во внутренней области от 0 до L. Решая эту задачу и найдя   ψ(x), мы можем найти коэффициенты отражения и прохождения как:

T=t2=ψ(L)2    ,R=r2=ψ(0)−12                                                            (6)

Математическая модель

Примем полную длину структуры L за единицу, тогда уравнение Шредингера примет вид:

ψ''+(ε−V(x))ψ=0                                                                                           (7)

где энергия    ε      и потенциал      V(x)       отсчитываются в единицах   ℏ22mL2.

Разобьем участок от 0 до L на N областей    L =  N a . Тогда,  если L=1 , то  а=1/N.

Для произвольной точки внутри области уравнение (7) можно записать в дискретном виде:

ψn+1+ψn−1+εnψn=0                                                                                          (8)

εn=−2+a2(ε−Vn)                                                                                             (9)

Для первого граничного условия (5) сделаем замену производной волновой функции на ее дискретный аналог  ψ'(0)≈(ψ1−ψ−1)2a.   Тогда граничное условие и уравнение Шредингера при x=n=0 имеют вид:

ψ1−ψ−1+2ikaψ0=4ika                                                                                   (10)

ψ1−ψ−1+ε0ψ0=0

Складывая (10) и разделив на 2, получим первое граничное условие:

ψ1+(ε02+ikaψ0=2ika                                                                                    (11)

Для второго граничного условия аналогично найдем:

ψN+1−ψN−1−2ikaψN=0                                                                                  (12)

ψN+1−ψN−1+εNψN=0

Откуда получим второе граничное условие в виде:

ψN−1+(εN2+ikaψN=0                                                                                  (13)

Таким образом, задача состоит в решении системы уравнений (8), (11), (13).

Алгоритм решения

Трехдиагональную систему уравнений (8) будем решать модифицированным методом прогонки[2]. Пусть    ψn+1=Rnψn   ,  Rn  -  множитель, зависящий от n. Из уравнения (8) найдем    Rnψn+εnψn=−ψn−1    , то есть:

ψn=−ψn−1Rn+εn

Но, по определению множителя Rn :

ψn=Rn−1ψn−1                                                                                                        (14)

отсюда:

Rn−1=−1εn+Rn                                                                                                   (15)

Из граничного условия (13)

ψN+1+(εN2+ika)RN−1ψN−1=0

откуда получаем:

RN−1=1εN2+ika                                                                                                    (16)

Формулы (15) и (16) позволяют вычислить множители Rn  от  RN-1 до R0.

Из граничного условия (11) (R0+(ε02+ika))ψ0=2ika, то есть:

ψ0=2ikaR0+(ε02+ika)                                                                                            (17)

Формулы (17) и (14) позволяют затем найти все значения волновой функции. Амплитуды отражения и прохождения:r=ψ0−1;t=ψN. Коэффициенты прохождения и отражения можно найти как:T=t2;R=ψ0−12.

Порядок выполнения работы

- Получить вид потенциальных барьеров двухбарьерной наноструктуры у преподавателя.

- Составить программу по предложенному алгоритму.

- Изменяя значение энергии в диапазоне от 0 до максимальной высоты барьера, найти коэффициенты прохождения и отражения.

- Построить графики зависимости коэффициентов прохождения и отражения от энергии.

Вопросы для подготовки допуска

- Примеры создания резонансно-туннельных диодов на основе полупроводниковых гетероструктур.

- Условия применимости приближения эффективной массы.

- Физическая модель наноструктуры. Постановка задачи.

- Математическая модель. Дискретизация уравнения и граничных условий.

- Метод решения дискретных уравнений модели.

Пример моделирования в пакете MATHEMATICA

Вид потенциальных барьеров в двухбарьерной наноструктуре.

Зависимость коэффициента прохождения от энергии.

Литература

- В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер.  Физика квантовых низкоразмерных структур. М., «Логос», 2000.

- Ц.На  Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. М., «Мир», 1982.